А.И. Хайбуллина, асп.; рук. В.К. Ильин, д.т.н., проф.

(КГЭУ, Казань)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ ПОТОКА ЖИДКОСТИ С ЧАСТОТОЙ ОТ 0,125 ДО 0,5 ГЦ НА ТЕПЛООБМЕН В ТРУБНОМ ПУЧКЕ

Общеизвестно, что интенсификация теплообменного оборудования приводит к сокращению его массы и габаритов, экономии топлива, затрат труда и т.д. [1]

Одним из путей интенсификации теплообмена является пульсация теплоносителя, которая при определенных условиях положительно влияет на теплообмен. [2-7]

В данной работе рассмотрено влияние противоточных низкочастотных несимметричных пульсаций потока теплоносителя на изменение внешнего коэффициента теплоотдачи в коридорном пучке труб.

Необходимо добавить, что на данный момент, проведенный литературный обзор не выявил работ, в которых экспериментальным методом исследуется теплообмен в пучке труб при наложении на поток теплоносителя противоточных несимметричных низкочастотных пульсаций.

Исследования пульсирующих течений проводились на теплопередающем устройстве (теплообменнике). Теплопередающее устройство состояло из корпуса прямоугольной формы и расположенных в нем пучка медных трубок. Через межтрубное пространство циркулировала холодная вода с объемным расходом 0,078 £ Q £ 0,450 м3/ч, числа Re при этом лежали в диапазоне 100 £ Re £ 500. По трубному пространству пучка трубок циркулировала горячая вода с постоянным объемным расходом 430 £ Q  м3/ч, что соответствовало числам Рейнольдса 10000 < Re. Воздействию пульсаций с частотой 0,125 £ f £ 0,5 Гц подвергалась холодная вода.

Более подробное описание опытной установки и порядка проведения эксперимента дано в работе [8]

Проведенное исследование показало, что во всем изученном диапазоне  (f, Re, A) наложение на поток теплоносителя противоточных пульсаций приводит к увеличению чисел Нуссельта по сравнению со стационарным течением (рис. 1).

17

22

27

32

37

42

47

52

57

62

80

130

180

230

280

330

380

430

480

1

2

3

Nu

Re

Рис. 1 – Интенсивность теплоотдачи:

1 – частота f = 0,5 Гц, амплитуда A = 1,9d мм; 2 – частота  f = 0,25Гц,

амплитуда A = 1,2d мм.; 3 – стационарный поток

При частоте f = 0,25 Гц, амплитуде  А = 1,2d мм и числах Рейнольдса 100 £ Re £ 500 интенсификация внешнего теплообмена в среднем составила 20,5 %. Когда числа Рейнольдса были минимальны Re  100, при тех же A,  f  эффект от пульсаций составлял всего 16 %, с увеличением чисел Рейнольдса близким к 300 прирост числа Нуссельта составлял 21 %, при Re  500 наблюдался эффект около 20 %.

Когда f = 0,5 Гц, амплитуда А = 1,9d мм и числа Рейнольдса 100 £ Re £ 500 наблюдалось увеличение коэффициента теплоотдачи в среднем на 49 %. С максимальным значением 51 % при Re около 300.

На рис. 2 показана зависимость Нуссельта от частоты и амплитуды, при числах Re = 300. В обоих случаях с увеличением амплитуды и частоты наблюдается повышение коэффициента теплоотдачи. При максимальной амплитуде А = 1,9d мм и минимальной частоте f = 0,125 Гц с числами Re = 300 прирост коэффициента теплоотдачи составлял 22 %. Когда амплитуда была минимальна А = 0,5d мм, а частота имела максимальное значение f = 0,5 Гц, Re = 300 прирост коэффициента теплоотдачи равнялся 33 %.

20

30

40

50

0

0,5

1

1,5

2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1

2

А

f

Nu

Рис. 2 – Интенсивность теплоотдачи от амплитуды и частоты:

1 – Nu(f) A, при частоте f = 0,5 Гц, Re = 300

2 – Nu(f) f, при амплитуде A= 1,9d мм., Re = 300

Средний прирост числа Нуссельта (Nu) в проведенном эксперименте для всего диапазона исследования составил около 24 %. Максимальное значение 51 % наблюдалось при амплитуде А = 1,9d мм, частоте  f = 0,5 Гц и числах Рейнольдса Re = 300. Минимальное значение 4 % наблюдалось при амплитуде А = 0,5d мм, частоте f = 0,125 Гц и числах Рейнольдса Re = 100.

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод о необходимости продолжения изучения пульсирующих течений с более высокими амплитудами (А) и числами Рейнольдса (Re).

Библиографический список

1. И.А. Попов, Х.М. Махянов, В.М. Гуреев. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена. Интенсификация теплообмена: монография / Под общ. ред. Гортышова Ю.Ф. Казань: Центр инновационных технологий. 2009.

2. E.G. Richardson, E. Tyler. The transverse velocity gradient near the mouths of pipes in which an alternating or continuous flow is established // Proc. Phys. Soc. 1929. Р. 1-15.

3. Yu Chen, Zhao Jingye. Applications of the Strong Heat Transformation by Pulse Flow in the Shell and Tube Heat Exchanger // HVAC Technologies for Energy Efficiency. 2006. Vol. IV-6-3. P. 34-38.

4. Д.А. Мусаева А.А. Синявин А.И. Гурьянов. Математическое моделирование процессов теплообмена при поперечном обтекании цилиндра в условиях низкочастотных несимметричных пульсаций потока жидкости // Известия ВУЗов «Проблемы энергетики». 2012. № 7–8. C. 19-27.

5. Д.А. Мусаева, А.Р. Хайруллин, А.И. Гурьянов, А.А. Синявин. Внешний теплообмен при низкочастотном пульсационном потоке в пучке труб // VIII–я Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские чтения». – Том II.  Изд-во Казань. 2013. C. 139-140.

6. А.И. Гурьянов, А.А. Синявин, Д.П и др. Энерго- и ресурсоэффективность диффузионного аппарата // Сахар. – 2008. – №2. – С.44-46.

7. M. R. Mackley, G. M. Tweddle and I. D. Wyatt. Experimental heat transfer measurements for pulsatile flow in baffled tubes // Chemicoi Engineering Science. 1990, Vol. 45, No. 5, РР. 1237‒1242.

8. А.И. Хайбуллина, А.Р. Хайруллин, А.А. Синявин, В.К. Ильин. Исследование теплоотдачи в коридорном пучке труб при наложении на поток противоточных несимметричных низкочастотных пульсаций // Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. 2013. № 1(12). С. 312-315.