Р.А. Ильин, к.т.н., доц. (Лаборатория нетрадиционной энергетики ОЭП СНЦ РАН (при ФГБОУ ВПО «АГТУ»), г. Астрахань

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

Вопросам эксергетического анализа потенциала и использования солнечной энергии уделяется незначительное внимание [1-18].

Исходные положения

Основными исходными данными для общего эксергетического анализа [8-11, 14, 17, 18] являются сведения о потоках тепловой энергии и температурах в характерных точках схем, процессов и т.п.

Для солнечной радиации такими данными являются:

- температура на поверхности Солнца  до 6000 оС;

- степень черноты поверхности Солнца при оценке потока солнечной радиации принимается   1;

- температура в космосе = -50 оС (223 К);

- средняя температура приповерхностного слоя атмосферы [4] Татм = 15 оС (288 К), на поверхности слоя атмосферы = -50 оС (223 К);

- средняя плотность потока солнечной радиации на поверхности атмосферы (солнечная постоянная) составляет 1370 Вт/м2  [4, 5 и др.];

- средняя плотность потока солнечной радиации после прохождения атмосферы (у поверхности Земли) составляет 1000 Вт/м2 [4, 5, 15];

- средняя условная температура, соответствующая потоку радиации 1000 Вт/м2 на поверхность Земли – Та.усл , т.е.  «температура излучения»  (определяется, см. ниже).

Некоторые эксергетические характеристики

В литературе имеется несколько работ, посвященных определению непосредственно эксергии солнечной радиации. В [1] предлагается эмпирическая зависимость для определения плотности потока эксергии суммарной солнечной радиации на поверхность солнечных тепловых коллекторов перпендикулярную солнечным лучам:

exs=ψ⋅qпад,                                           (1)

где qпад – плотность суммарной солнечной радиации, Вт/м2;

ψ=1−0,0002314⋅То ,                                 (2)

То – абсолютная температура окружающей среды, К.

Таким образом, при qпад = 1000 Вт/м2 (см. выше) и при Татм = 288 К  и 263 К (вариант) ехs составит по (1), соответственно, 933 Вт/м2 и 939 Вт/м2.

В работах [14 и 17, с.242] вычислена в первом приближении ехs с учетом собственного излучения поверхности Солнца при температуре его поверхности 6000 оС и степени черноты  = 1, при определенной геометрии и известных размерах системы Солнце – Земля, и при температуре окружающей среды  Татм = 300 К:

ехs.атм = 1480 Вт/м2.                                     (3)

Очевидно, что пока можно считать полученную в [14, 17] величину ехs по (3) завышенной, т.к. в данном случае отношение плотности потока эксергии излучения к плотности теплового потока должно быть меньше единицы, т.е. должно соответствовать обычному условию при оценке эксергии теплового потока: ехq  q.

Для оценки температуры Та.усл можно воспользоваться зависимостью для энергии собственного излучения слоя атмосферы:

qа.собств=εс⋅σ⋅Та.усл4.                                 (4)

При степени черноты системы с = 0,56;  = 5,6710-8 Вт/(м2К4) – постоянная Стефана-Больцмана и  qа.собств = qпад =  1000 Вт/м2 получим Та.усл = 421 К (148 оС). Здесь использована степень черноты излучающего слоя атмосферы, которую определяем с учетом содержания в атмосфере только паров воды Н2О  0,4 и углекислого газа СО2  0,2, как основных компонентов [4, 12, 13, 16, 17 и др.]. Тогда, используя соотношение [12, 13, 16]

εс=1/1/εг+1/εзм−1 ,                                (5)

где г = Н2О + СО2, а  зм = 0,9 (принято по рекомендуемой степени черноты поверхности Земли (0,9-1,0) [4]), получим с = 0,56 для подстановки в формулу (4). При этом  в дальнейшем необходимо более подробно обосновать принятые величины Н2О и СО2.

Там же [17, с.243] вычислена эксергия солнечной радиации, падающей на поверхность Земли перпендикулярно к поверхности приемника, при  Татм = 300 К: ехs = 1274 Вт/м2, т.е. автором получено отношение ехs / qпад = (1274/1000)  1, что противоречит общепринятому [18]: ех  q.

Об эксергии солнечной радиации

Кроме [1] и [14, 17], есть возможность вычислить поток эксергии на поверхность Земли, принимая, Татм = 288 К и Та.усл  = 421 К:

- По обычной для эксергетического анализа формуле [9, 18]

exs=qпад⋅1−ТатмТа.усл=316 Вт/м2 ,                    (6)

и тогда получаем  ехs /qпад = 0,684.

- По соотношению

exпов=ψ⋅qпад=130  Вт/м2,                              (7)

где  = 0,13 [7, с.237] при температуре излучения 421 К.

В качестве сравнения можно привести эксергию потока излучения слоя водяного пара при температуре 473 К и Татм = 300 К: ехН2О = 281 Вт/м2 [17, с.244].

Особенности потоков теплоты и эксергии

На рисунке в качестве примера показано для различных условий изменение некоторых параметров солнечной радиации.

Линия 2 на рисунке, где шкала m / mо существенно неравномерна в области 1,5, т.е. при значительном уменьшении радиации, соответствует приближенной зависимости [5]:

mτmo=1/cosγ,                                       (8)

где m = m(), mo = 1 (в южных широтах на уровне моря) соответствует минимальной толщине слоя атмосферы;  – угол высоты Солнца над горизонтом,  = ();  – время дня.

Аналогичная зависимость приведена в [17]:

mτmo=1000⋅1000/1370mτmo−1,                     (9)

результаты расчетов по которой несколько отличаются от результатов по (8) при низких углах высоты Солнца.

q, Вт/м2

0,8

0,9

11

Время дня, ч

1,0

13

15

17

9

1

3

2

1,2

1,0

1,5

m / mо

Рис. Изменение параметров солнечной радиации в течение дня: 1 – плотность потока прямой солнечной радиации по результатам измерений автора [7] в экваториальном районе Индийского океана в ясный день; 2 – относительная оптическая масса атмосферы в зависимости от угла высоты Солнца над горизонтом в течение дня по формуле (8) при mо = 1; 3 – расчетная плотность потока прямой солнечной радиации при ясном небе на широте 45о (на 21 июня при ясном небе [6])

Выводы

Таким образом, можно обсуждать следующие величины эксергии солнечной радиации, падающей на поверхность Земли: по (1)   ехs = 933 Вт/м2, y = 0,93; по (6)   ехs = 316 Вт/м2, y = 0,684; по [17]  ехs = 1274 Вт/м2, y = 1274; по [17]  ехs = 1304 Вт/м2 , y = 0,13. С учетом замечаний в тексте статьи можно считать величины 1274 и 1304 Вт/м2 завышенными, а величину 130 Вт/м2 – очевидно заниженной.

В целом приведенные величины по потоку эксергии солнечного излучения, падающему на Землю, недостаточно определенны и требуют внимания разработчиков данной проблемы.

Библиографический список

- Авезов Р.Р. Эксергетическая эффективность плоских солнечных тепловых коллекторов // Гелиотехника. 1999. № 5. С. 66-72.

- Алферов Ж.И. Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии. Чтения памяти А.Ф. Иоффе. Л.: Наука, 1983. С. 4-21.

- Алхасов А.Б. Возобновляемая энергетика. М.: Физматлит, 2010. 256 с.

- Будыко М.И. Глобальная экология. М.: Мысль, 1977. 328 с.

- Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин Н.К. Солнечная энергетика. М.: Изд. дом МЭИ, 2008. 276 с.

- Дессю Б., Мерсье Ш., Фарабо Ф., Абатю Ж. Взаимосвязь между полем гелиостатов и термодинамической системой солнечной станции башенного типа / Солнечная энергетика. Сб. статей. Пер. с англ. и франц. М.: Мир, 1979. С. 93-113.

- Ильин А.К., Волков А.В. Экспериментальное исследование солнечного нагрева испаряющей и неиспаряющейся жидкостей / Использование тепловой энергии океана. Владивосток: ДВО РАН, 1989. С. 81-89.

- Ильин А.К. Максимальная работа в процессах преобразования энергии. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1982. 35 с.

- Ильин А.К. Формулы для эксергии / Материалы докладов Росс. нац. симпозиума по энергетике. Т.1. Казань: КГЭУ, 2001. С. 193-196.

- Ильин А.К. Коэффициент использования эксергии солнечных водонагревателей / 5–Минский международн. форум по тепло- и массообмену. Тезисы докладов и сообщений. Минск: ИТМО им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2004. С. 294-295.

- Ильин Р.А. Сравнительная термодинамическая эффективность использования возобновляемых источников энергии / Технические проблемы Мирового океана. Материалы международн. научно-техн. конф. Владивосток: ДВО РАН, Институт проблем морских технологий, 2005. С. 317-318.

- Крейт Ф., Блэк У. Основы теплопередачи. Пер. с англ. М.: Мир, 1983. 512 с.

- Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. 4-е изд. Новосибирск: Наука (СО), 1970. 660 с.

- Петела Р. Эксергия тепловой радиации / Вопросы термодинамического анализа (эксергетический метод). Сб. статей. М.: Мир, 1965. С. 222-237.

- Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / П.П. Безруких, Ю.Д. Арбузов, Г.А. Борисов и др. Под ред. П.П. Безруких. СПб: Наука, 2002. 314 с.

- Спэрроу Э.М., Сесс Р.Д. Теплообмен излучением. Пер. с англ. Л.: Энергия (Л.О.), 1971. 294 с.

- Шаргут Я., Петела Р. Эксергия. Пер. с польск. М.: Энергия, 1968. 280 с.

- Эксергетические расчеты технических систем / В.М. Бродянский, Г.П. Верхивкер, С.В. Дубовский и др. Справочное пособие. Под ред. В.М. Бродянского. ИТТФ Украины. Киев: Наукова дума, 1991. 360 с.