К.О. Макаревич, студ.; рук. И.Я. Дубовская к.ф.-м.н., доц.

(БГУ, г. Минск)

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙТРОННОГО ПОЛЯ ОТ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ

В нейтронной лаборатории физического факультета БГУ для подготовки специалистов в области ядерной энергетики создан стенд с нейтронным генератором ИНГ-07Д. Для работы с генератором и обеспечения требуемых санитарных норм необходимо знать нейтронное поле внутри экспериментального канала, а также дозовые характеристики в защите и вне ее. Для решения поставленной задачи было проведено Монте-Карло моделирование нейтронного генератора вместе с защитой с помощью программы MCNP.

В модели MCNP воспроизведена реальная геометрия генератора и его защиты. Для простоты источник нейтронов считался монохроматическим (En=2,5 МэВ), дисковой формы. Рассчитываемой величиной был функционал F5 (плотность потока в точечном детекторе MCNP). Точечный детектор MCNP располагался на разных расстояниях от генератора, а также в нескольких точках в защите.

На рисунке 1 показано рассчитанное распределение плотности потока нейтронов в детекторе в зависимости от расстояния между генератором и детектором. Результат представлен в расчете на одну испущенную частицу. Для того чтобы получить численное значение необходимо умножить теоретическое значение на поток нейтронов, испускаемых генератором.

Рисунок 1 Плотность потока нейтронов в детекторе MCNP

в зависимости от расстояния «генератор-детектор»

Показано, что плотность потока рассеянных нейтронов, попавших в детектор, подчиняется закону 1r1.7, где r - расстояние «источник-детектор» (см. рисунок 2).

Рисунок 2 Сравнение зависимости плотности потока нейтронов в детекторе от расстояния «источник-детектор» и зависимости вида 1r1.7 гдеr - расстояние «генератор-детектор»

Доля рассеянных нейтронов, попадающих в детектор, стремится к постоянной величине с увеличением расстояния «генератор-детектор» (см. рисунок 3).

Рисунок 3 Доля рассеянных нейтронов, попадающих в детектор,

в зависимости от расстояния «генератор-детектор»

Таким образом, для проведения измерений детектор следует располагать на расстояниях не менее 30 см от генератора, в области, где доля рассеянных нейтронов уходит в область «насыщения» и основной вклад в исследуемый процесс вносит нерассеянное излучение, а вклад рассеянного легко учесть.

Показано, что защита генератора эффективно ослабляет (до 102 раз) мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения (см. рисунок 4).

Рисунок 4 Мощность эквивалентной дозы в защите генератора в зависимости от расстояния «источник-детектор»

На внешнем слое защиты мощность эквивалентной дозы составляет порядка 40-45 мкЗв/час, если генератор выдает максимально возможный поток нейтронов (4∙107 н/с), что соответствует санитарным нормам.

Библиографический список

- MCNP-A General Monte Carlo N-Paticle Transport Code, Version 4B. / Briesmeister J.F., Ed. Los Alamos National Laboratory. LA-12625-M. - Los Alamos. 1997. – 736 p.

- An MCNP Primer / J. K. Shults,  R. E. Faw / Dept. of Mechanical and Nuclear Engineering Kansas State University Manhattan, KS 66506. 2010.