А.С. Михайлов, рук. Ш.А. Пиралишвили д.т.н., проф., Е.Г. Степанов д.т.н., проф. (РГАТУ имени П.А. Соловьева, г. Рыбинск)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ТОРФА

Снижение уровня использования традиционных видов топлив, переход к альтернативным возобновляемым видам энергетического сырья и инновационным принципам их переработки являются приоритетными направлениями энергетической стратегии России. Опыт развития энергетики страны в советский период показал, что высокий интерес с этой точки зрения для РФ представляет торф.

Россия обладает 47 процентами мировых запасов торфа, и имеет возможность за счет него обеспечить решение ряда проблем местной энергетики и безработицы. Результатом невнимания к развитию торфоэнергетики РФ стало сокращение добычи торфа с 1970 года в 70 раз, сопровождаемое пропорциональным снижением численности торфоперерабатывающих предприятий, негативно отражаясь на экономической и пожароопасной ситуации в стране.

Авторами проекта предложена технология переработки торфа, характеризующаяся отсутствием шлаковых, смоляных и др. трудно перерабатываемых образований, состоящая из трех принципиальных ступеней (рис. 1):

- предварительная активационная обработка торфа с целью улучшения его формующих свойств;

- производство гранул (брикетов) из торфа или из смеси углеродсодержащих материалов с торфом.

- сушка топлива до нормированной влажности.

Рис. 1 Схема производства гранулированного топлива из торфа

Основными характерными особенностями технологии являются:

- Энергосберегающее производство твердого топлива из торфа, обеспечивающее снижение энергозатрат не менее чем в 3-5 раз по сравнению с существующими технологиями прессования торфа под высоким давлением.

- Возможность производства твердого топлива на основе торфа с добавлением отходов углеперерабатывающей промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплексов и твердых целлюлозно-бумажных отходов.

- Универсальность технологии, позволяющей в зависимости от потребности рынка производить как топливные пеллеты, так и гранулированное органическое удобрение.

По эксплуатационным показателям полученные торфяные гранулы соответствуют I категории качества по ГОСТ Р 54248-2010 для топливных пеллет из торфа (таблица 1).

Таблица 1. Свойства полученных пеллет из торфа

| Показатель топлива (на рабочую массу) | Значения для технологии | Значения для I кат. ГОСТ Р 54248-2010 |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля влаги | 8-13% | не более 16% |
| Низшая теплота сгорания | 16-18 МДж/кг | не менее 15 МДж/кг |
| Зольность | 3-6% | не более 15% |
| Насыпная плотность | 650-670 кг/м3 | не менее 600 кг/м3 |
| Прочность на сжатие | 16 МПа | - |

Рис. 2. Сжигание торфяных и древесных гранул в автоматическом котле

Проведены предварительные опытные исследования по сжиганию торфяных гранул в автоматическом пеллетном котле TKAN, номинальной мощностью 60 кВт (рис. 2).

Топливные гранулы по сравнению с необработанным торфом имеют ряд преимуществ:

- устойчивые размеры гранул позволяют автоматизировать подачу топлива и стабилизировать процесс сжигания, что обеспечивает повышение эффективности горелочных устройств и экономию топлива;

- гранулы имеют большую насыпную плотность и при прочих равных условиях характеризуются меньшими транспортными затратами;

- низшая теплота сгорания гранул составляет 16-18 МДж/кг, что в 1,5-2 раза больше чем у фрезерного торфа и сравнимо с углем;

- отсутствие волокнистых включений и однородность состава позволяют при необходимости перерабатывать пеллеты в пылевидное топливо для автоматизированного высокоэффективного сжигания.

Рис. 3. Принципиальная модель горелочного устройства

Большой выход летучих (Vл ~70%), высокая реакционная способность к горению [1] и относительно малая зольность (в верховом торфе 2-4%) делают пылевидный торф перспективным топливом для котельных и электростанций большой и средней мощности.

C этой целью разработан принцип сжигания мелкодисперсной (до 200 мкм) торфяной аэросмеси и реализующее его малоэмиссионное горелочное устройство [2], позволяющее в широких диапазонах изменять температуру горения и длительность пребывания частицы топлива в зоне реакции (рис. 3).

В соответствии с протекающими процессами, геометрия устройства условно делится на три области: смешения, сгорания и дожигания.

Рис. 4. Вектора скоростей в продольном сечении горелки

Рис. 5. Поле температуры в продольном сечении горелки

Топливная пыль подается в камеру смешения горелки вдоль оси устройства, где подхватывается закрученным потоком окислителя и, приобретая окружную составляющую скорости, попадает в камеру сгорания. Количество воздуха подводимого в камеру смешения не превышает 0,75-0,8 от стехиометрического.

Рис. 2. Поле температуры в продольном сечении горелки

Рис. 2. Поле температуры в продольном сечении горелки

В камере сгорания устройства выполнено резкое сужение-расширение проточной части, за счет которого в спрофилированной области горелки возникает торроидальный вихрь и зона возвратных течений (рис. 4). Низкие скорости движения окислителя и длительное время пребывания аэросмеси в этой области способствуют устойчивому, интенсивному горению пылевидного топлива и образованию локального «кольца» высокой температуры, обеспечивающего стабильность процесса (рис. 5).

Рис. 3. Полнота сгорания частиц торфа по длине горелочного устройства

Рис. 2. Поле температуры в продольном сечении горелки

Рис. 2. Поле температуры в продольном сечении горелки

Рис. 3. Полнота сгорания частиц торфа по длине горелочного устройства

Рис. 6. Массовая доля частиц торфа rторф по длине горелочного устройства

На выходе из камеры сгорания выполнен тангенциальный подвод вторичного воздуха. Общий объем подведенного окислителя соответствует 1,1-1,2 от стехиометрического.

Реализованная схема богато-бедного горения позволила избежать крупномасштабных областей повышенной температуры и как следствие снизить образование существенных выбросов оксидов азота и углерода.

Проведенные численные расчеты показали сравнительно высокую эффективность предложенного устройства: в выходном сечении полнота сгорания топлива составляет 93-95% (рис. 6). Догорание оставшейся части топлива осуществляется непосредственно в топочном объеме котлоагрегата.

Заключение

Целесообразное использование торфа как топлива является сложной задачей, связанной с решением ряда инженерных, экономических и экологических проблем.

Проведенные исследования делают шаг к разработке комплексной технологии использования торфа: от производства топлива до получения тепловой энергии, направленной на повышение эффективности и экономичности его переработки.

Библиографический список

1.	Хзмалян, Д.М. Теория топочных процессов: Учебное пособие для вузов [Текст]/  Д.М. Хзмалян  – М.: Энергоатомиздат, 1990. – с. 119-125.

2.	Пат № 2413131 Российская Федерация МПК F 23 D Инфракрасная газовая горелка. Пиралишвили Ш.А., Гурьянов А.И., Иванов Р.И. – опубл. 27.02.11, Бюл. № 6. – 5 с.: ил.

Рис. 2. Поле температуры в продольном сечении горелки

Рис. 2. Поле температуры в продольном сечении горелки

Рис. 2. Поле температуры в продольном сечении горелки