В.Е. Бородина, Д.В. Доронков, А.А. Нефедов

Научный руководитель - к.т.н., доц. А.Е. Хробостов

(НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород)

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСЕВОЙ СКОРОСТИ ПОТОКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТВС РЕАКТОРА КЛТ-40С С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «КАНАЛ»

Одним из перспективных направлений развития атомного машиностроения являются атомные станции малой мощности, в частности плавучие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС). Энергоисточником такого плавучего энергоблока является реакторная установка КЛТ-40С. Генеральным конструктором реакторных установок данного типа является ОАО «ОКБМ Африкантов».

Обоснование теплотехнической надежности активной зоны ядерного реактора, во многом базируется на теплогидравлическом расчете, с использованием программ детального поячеечного расчета активных зон водо-водяных ядерных реакторов. Однако эти программы требуют дополнительной верификации.

Целью настоящей работы является проведение расчёта аксиальной составляющей вектора скорости в программе «КАНАЛ» [1] и сравнения с экспериментальными значениями, полученными в НГТУ им. Р.Е. Алексеева при моделировании течения потока теплоносителя на аэродинамическом стенде [2].

Программа КАНАЛ предназначена для проведения поячейкового теплогидравлического расчета ТВС с твэлами стержневого типа активных зон водо-водяных реакторов в стационарных и квазистационарных peжимax работы.

Для проведения расчёта была построена нестандартная область ТВС реактора КЛТ-40С, содержащая 168 ячеек, 78 твэлов-имитаторов, 6 имитаторов стержней выгорающего поглотителя и центральный вытеснитель. Ячейки образованы поверхностями стержней, кожухом ТВС и условными граничными плоскостями, проходящими через оси соседних твэлов (рис. 1).

В продольном сечении ТВС реактора КЛТ-40С была разбита на 32 расчетных высотных участка. Размер каждого высотного участка равен 93 мм, что соответствует ширине ДР ЭМ.

Основные параметры на входе в расчетную модель:

- Давление воздуха на входе в модель Рвоздуха = 1,0245 бар;

- Расход воздуха через модель Gвоздуха = 5,245 кг/с;

- Температура воздуха на входе в модель 26℃.

Рис 1 - Схема расчетной области ТВС реактора КЛТ-40С

При выше обозначенных параметрах среднерасходная скорость в расчетной модели равна 34,6 м/с, что соответствует среднерасходной скорости в экспериментальной модели. Значение числа Рейнольдса в расчетной модели составило Re = 88525.

Ввиду того, что пластины ДР ТВС реактора КЛТ-40С по-разному затесняют проходное сечение ячеек ЭМ, все ячейки расчетной области были разбиты на 14 типов. Для каждого типа ячеек был проведён расчёт коэффициента местного сопротивления.

Для определения минимального отклонения расчетных и экспериментальных данных в модели ТВС реактора КЛТ-40С был введен критерий, S∑ характеризующий среднеквадратичное отклонение между расчетными и экспериментальными значениями аксиальной составляющей вектора скорости [3]. Графическое распределение критерия S∑ представлена на рисунке 2.

ип 1

Рис 2 – График распределения критерия S∑

Анализ сходимости экспериментальных и расчетных значений аксиальной составляющей вектора скорости за ДР по длине модели ТВС реактора КЛТ-40С показал:

1. В ячейках с затеснением поперечного сечения пластинами ДР в виде «звезды» расчетное и экспериментальное распределение аксиальной составляющей вектора скорости по длине модели имеет различный характер (рис 3).

Рис 3 – Расчетное и экспериментальное распределение аксиальной составляющей вектора скорости  для ячейки № 81 с затеснением поперечного сечения пластинами ДР в виде «звезды» (Wср= 34,6 м/c)

2. В ячейках с затеснением поперечного сечения пластинами ДР в виде «треугольника» наблюдается совпадение характера расчетного и экспериментального распределения аксиальной составляющей вектора скорости (рис 4).

Рис 4 – Расчетное и экспериментальное распределение аксиальной составляющей вектора скорости  для ячейки № 69 с затеснением поперечного сечения пластинами ДР в виде «треугольника» (Wср= 34,6 м/c)

3. В выходном сечение модели ТВС реактора КЛТ-40С наблюдается схожий характер распределения расчетных и экспериментальных значений аксиальной составляющей вектора скорости для всех исследованных ячеек (рис 5).

Рис 5 – Расчетное и экспериментальное распределение аксиальной составляющей вектора скорости для всех исследованных ячеек в выходном сечении ЭМ (Wср = 34,6 м/c)

Анализ полученных данных показал, что предельное отклонение расчётных и экспериментальных значений аксиальной составляющей вектора скорости по длине экспериментальной модели составило не более 15%.

Библиографический список

1. Программа КАНАЛ. Теплогидравлический расчет тепловыделяющих сборок. Описание применения. ОАО «ОКБМ Африкантов», 2013г.

2. Варенцов А.В. Экспериментальные и расчетные исследования гидродинамики и массообмена потока теплоносителя в модели ТВС реактора КЛТ-40С / Варенцов А.В. и др. // Научно-технический вестник Поволжья. №3.2013.

3. Дмитриев С.М. Анализ эффективности применения перемешивающих решеток-интенсификаторов теплообмена в тепловыделяющих сборках альтернативной конструкции реакторов ВВЭР-1000 / Дмитриев С.М. и др. // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева № 4(83), 2010г, с 120-131.