А.А. Подолян асс.; рук. Г.С. Тымчик д.т.н., проф.

(НТУУ «КПИ», г. Киев)

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМОЙ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЭМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ

Среди существующих бесконтактных методов неразрушающего контроля промышленного оборудования особое место занимает электромагнитно-акустический (ЭМА) метод [1].

Для реализации (ЭМА) метода параллельно поверхности контролируемого объекта помещается система токопроводящих нитей или витков. Локальный участок данной поверхности подвергается воздействию постоянного или медленно меняющегося магнитного поля. Электродинамическое взаимодействие приводит к появлению давлений. Соотношение описывающее закон распределения давлений на поверхность  устанавливают связь между акустическим давлением на поверхность пространства с током нити и её расположением [2].

Для исследования процесса формирования решеткой синфазных нитей-излучателей акустических колебаний смоделировано влияние различных факторов (величины тока нити I0, частоты тока в нитиfi, расстояния h от нитей до поверхности на создаваемое суммарное акустическое давление pΣ в объект контроля (рис. 1 - рис. 2).

Рис. 1. Зависимость pΣ(y) при различных значениях амплитуды тока I0,В==0,3 Тл, h=1 мм, fi=0,5 МГц

Рис. 2. Зависимость pΣ(y) при различных значениях расстояния h,

В==0,3 Тл, I0=2 A, fi=0,5 МГц

От количества нитей-излучателей и их длины зависит размер результирующего пучка излучения. Давление в каждой точке поверхности контролируемого пространства под решеткой будет создаваться каждой нитью-излучателем, с учетом расстояния от рассматриваемой точки до центра каждого излучателя  [2,3].

Показано, что максимальное акустическое давление создается непосредственно под нитью решётки. При увеличении расстояния до объекта контроля давление резко падает. С ростом величины тока в нитях давление растет в квадрате. Меняясь во времени, оно не меняет своего знака и изменяется от нуля до максимума дважды за период питающего тока.

Библиографический список

- Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под ред. В.В. Клюева М.: Машиностроение. – 2005. – 656 с.

- Сазонов Ю.И., Шкарлет Ю.М. Исследование бесконтактных методов возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний: Ультразвуковые методы контроля. Дефектоскопия.  Вып.5. 1969.

- Малинка А.В., Драпкин И.А., Коломец Н.Т. Электромагнитно-акустический метод контроля ферромагнитных листов и труб. Дефектоскопияю. 1972. Вып. 4.